我使用的是 QuPath 作为 AI 病理图像分析平台，利用其内置的 深度学习（StarDist）自动细胞分割 和 机器学习分类器，实现了对单细胞级别的荧光强度精准定量，从而客观地计算出双靶点的覆盖比例。

Fiji

- Fiji。 输入egfr 文件，Image color Split chanel，关闭red。输入trop2文件，Image color Split chanel，保留red，其余的都关闭

- Image color merge channels。Red green blue。Creat composite。Ok

- The source images or starks must have the same width and height  我的图片尺寸egfr： 744x426px， trop2：746x426px。Image adjust canvas size 设置 width 744 height 426

Position 正中央

- Image color merge channels Red green blue。Creat composite。Ok

- Save as tiff不要保存成JPEG或普通PNG

QuPath

- 桌面建立空文件夹egfr_trop2001

- File project create project open 成功后里面出现classifiers  data project.qpproj

- Add images. 选择egfr_trop2.tif. import done fluorescence apply

- View brightness/contrast.  修改 channel 1 Trop2 channel 2 EGFR。Channel 3 DAPI  关闭 左侧image标签 image type： Fluorescence

- 最上面红框，选取区域 左侧 annotations 选中建立的annotations。 Analyze cell detection cell detection  dapi 全部勾选 15 0 1.5 15 200 30 4 全部勾选 run.  Save. 看检测到的细胞 左侧num detection 2161

- 建立egfr 分类器。Classify object classification                  create single measurement classifier

- Detection（all）egfr cell：EGFR mean 先用 40 egfr below threshold。留空。 Live preview。勾选  classifier name。egfr_classifier

- Trop2 一样

- 计算EGFR/TROP2交集

先选择：

Classify → Object classification → Reset detection classifications

然后选择：

Classify → Object classification → Create composite classifier

将以下两个分类器移动到右侧Selected：

- egfr_classifier

- trop2_classifier

- Classifier name填写：

- EGFR_TROP2_composite

- 点击：

- Save & apply